1 Tính động học cho robot

  - Động học thuận

Đặt trục theo phương pháp mordified  Denavit - Hartenberg

Bảng DH :

| Joint i | αi-1 | ai-1 | di | θi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | l1 | 180+θ1 |
| 2 | 90 | 0 | 0 | 90+θ2 |
| 3 | 0 | l2 | 0 | 90+θ3 |
| 4 | 0 | l3 | 0 | 0 |

Áp dụng công thức tổng quát theo phương pháp Modified Denavit - Hartenberg (John J.Craig)

i-1Ti  = cosθi−sinθi0ai−1cosai−1.sinθicosai−1.cosθi−sinαi−1−di.sinai−1sinai−1.sinθisinai−1.cosθicosαi−1di.cosai−10001

Ma trận chuyển đổi đơn vị:

T=1000010000100001

Ma trận chuyển đổi từ hệ {1} qua hệ {0}:

10T=−cosθ1sinθ100−sinθ1−cosθ100001l10001

Ma trận chuyển đổi từ hệ {2} qua hệ {1}:

21T=−sinθ2−cosθ20000−10cosθ2−sinθ2000001

Ma trận chuyển đổi từ hệ {3} qua hệ {2}:

32T=−sinθ3−cosθ30l2cosθ3−sinθ30000100001

Ma trận chuyển đổi từ điểm {EE} qua hệ {3}:

EE3T=100l3010000100001

Dùng matlab để tính ma trận chuyển đổi từ điểm {EE} qua hệ {0}:

EE0T = 10T.21T.32T.EE3T  = 	cos(θ2+θ3).cosθ1−sin(θ2+θ3).cosθ1−sinθ1cosθ1(l3.cos(θ2+θ3)+l2.sinθ2)cos(θ2+θ3).sinθ1−sin(θ2+θ3).sinθ1cosθ1sinθ1(l3.cos(θ2+θ3)+l2.sinθ2)−sin(θ2+θ3)−cos(θ2+θ3)0l1−l3.sin(θ2+θ3)+l2.cosθ20001

Ta suy ra

EE0P=30TEE3P1=cosθ1(l3.cos(θ2+θ3)+l2.sinθ2)sinθ1(l3.cos(θ2+θ3)+l2.sinθ2)l1−l3.sin(θ2+θ3)+l2.cosθ2 1

  - Động học nghịch

Mục đích của bài toán động học nghịch là tìm các biến khớp của tay máy khi biết vị trí khâu tác động cuối của tay máy. Có 2 phương pháp để giải bài toán động học nghịch là phương pháp hình học và phương pháp đại số. Ở đây nhóm đã áp dụng phương pháp đại số để giải. Các bước thực hiện được trình bày dưới đây:

- Giả sử điểm đâu cuối là:

EE0P=PxPyPz

Từ tính toán động học thuận ta có

Px= cosθ1(l3.cos(θ2+θ3)+l2.sinθ2)                     (1) Py =sinθ1(l3.cos(θ2+θ3)+l2.sinθ2)                        (2)   Pz = l1−l3.sin(θ2+θ3)+l2.cosθ2                          (3)

Ta lần lượt nhân sinθ1 và cosθ1 vào phương trình (1) và phương trình (2) ta được:

Px.S1= C1.S1.(l3.C23+l2.C2)

Py.C1=C1.S1.(l3.C23+l2.C2)

Lấy Px.S1−Py.C1 ta được:

Px.S1−Py.C1=0

Suy ra:

tanθ1= S1C1 =PyPx

Suy ra:

θ1=atan2(Py,Px)      ℎoặc     θ1=atan2(−Py,−Px)

Sau khi giải được kết quả của  θ1 ta thay kết quả vào các phương trình (1) (2) (3) ở trên để giải hệ phương trình tình  θ2   và    θ3

Dùng hàm “solve” trong Matlab để giải hệ phương trình. Dưới đây là chương trình matlab để giải động học nghịch

% CODE ĐỘNG HỌC NGHỊCH GIẢI 4 BỘ NGHIỆM CỦA ROBOT 3 BẬC TỰ DO % Khai báo các biến ký hiệu syms q1 q2 q3 Px Py Pz l1 l2 l3 % Tính 2 giá trị của q1 q1_solution1 = atan2(Py, Px); q1_solution2 = atan2(-Py, -Px); % Tính toán cho trường hợp q1 = atan2(Py, Px) disp('Trường hợp 1: q1 = atan2(Py, Px)'); % Thay q1_solution1 vào phương trình còn lại và giải cho q2, q3 eq1 = l1 - l3 * sin(q2 + q3) + l2 * cos(q2) == Pz; % Phương trình cho Pz eq2 = l3 * cos(q2 + q3) + l2 * sin(q2) == sqrt(Px^2 + Py^2); % Tính r = sqrt(Px^2 + Py^2) % Sử dụng hàm solve để giải q2 và q3 cho q1_solution1 solutions1 = solve([eq1, eq2], [q2, q3]); % Lấy nghiệm từ solve q2_solution1 = simplify(solutions1.q2); % Nghiệm của q2 cho q1_solution1 q3_solution1 = simplify(solutions1.q3); % Nghiệm của q3 cho q1_solution1 % Hiển thị kết quả cho q1_solution1 disp('Giá trị của q1 là:'); disp(q1_solution1); disp('Giá trị của q2 là:'); disp(q2_solution1); disp('Giá trị của q3 là:'); disp(q3_solution1); % Tính toán cho trường hợp q1 = atan2(-Py, -Px) disp('Trường hợp 2: q1 = atan2(-Py, -Px)'); % Sử dụng lại phương trình eq1 và eq2, giải cho q2, q3 với q1_solution2 solutions2 = solve([eq1, eq2], [q2, q3]); % Lấy nghiệm từ solve cho q1_solution2 q2_solution2 = simplify(solutions2.q2); % Nghiệm của q2 cho q1_solution2 q3_solution2 = simplify(solutions2.q3); % Nghiệm của q3 cho q1_solution2 % Hiển thị kết quả cho q1_solution2 disp('Giá trị của q1 là:'); disp(q1_solution2); disp('Giá trị của q2 là:'); disp(q2_solution2); disp('Giá trị của q3 là:'); disp(q3_solution2);

- Kết quả khi chạy chương trình trên

Trường hợp 1: q1 = atan2(Py, Px) Giá trị của q2 là: q2= -2*atan((((- Px^2 - Py^2 - Pz^2 + 2*Pz*l1 - l1^2 + l2^2 + 2*l2*l3 + l3^2)*(Px^2 + Py^2 + Pz^2 - 2*Pz*l1 + l1^2 - l2^2 + 2*l2*l3 - l3^2))^(1/2) - 2*l2*(Px^2 + Py^2)^(1/2))/(Px^2 + Py^2 + Pz^2 - 2*Pz*l1 + 2*Pz*l2 + l1^2 - 2*l1*l2 + l2^2 - l3^2)) q2=2*atan((((- Px^2 - Py^2 - Pz^2 + 2*Pz*l1 - l1^2 + l2^2 + 2*l2*l3 + l3^2)*(Px^2 + Py^2 + Pz^2 - 2*Pz*l1 + l1^2 - l2^2 + 2*l2*l3 - l3^2))^(1/2) + 2*l2*(Px^2 + Py^2)^(1/2))/(Px^2 + Py^2 + Pz^2 - 2*Pz*l1 + 2*Pz*l2 + l1^2 - 2*l1*l2 + l2^2 - l3^2)) Giá trị của q3 là: q3 = -2*atan((2*l2*l3 - ((- Px^2 - Py^2 - Pz^2 + 2*Pz*l1 - l1^2 + l2^2 + 2*l2*l3 + l3^2)*(Px^2 + Py^2 + Pz^2 - 2*Pz*l1 + l1^2 - l2^2 + 2*l2*l3 - l3^2))^(1/2))/(Px^2 + Py^2 + Pz^2 - 2*Pz*l1 + l1^2 - l2^2 - l3^2)) q3 = -2*atan((2*l2*l3 + ((- Px^2 - Py^2 - Pz^2 + 2*Pz*l1 - l1^2 + l2^2 + 2*l2*l3 + l3^2)*(Px^2 + Py^2 + Pz^2 - 2*Pz*l1 + l1^2 - l2^2 + 2*l2*l3 - l3^2))^(1/2))/(Px^2 + Py^2 + Pz^2 - 2*Pz*l1 + l1^2 - l2^2 - l3^2)) Trường hợp 2: q1 = atan2(-Py, -Px) Giá trị của q2 là: q2 =-2*atan((((- Px^2 - Py^2 - Pz^2 + 2*Pz*l1 - l1^2 + l2^2 + 2*l2*l3 + l3^2)*(Px^2 + Py^2 + Pz^2 - 2*Pz*l1 + l1^2 - l2^2 + 2*l2*l3 - l3^2))^(1/2) - 2*l2*(Px^2 + Py^2)^(1/2))/(Px^2 + Py^2 + Pz^2 - 2*Pz*l1 + 2*Pz*l2 + l1^2 - 2*l1*l2 + l2^2 - l3^2)) q2= 2*atan((((- Px^2 - Py^2 - Pz^2 + 2*Pz*l1 - l1^2 + l2^2 + 2*l2*l3 + l3^2)*(Px^2 + Py^2 + Pz^2 - 2*Pz*l1 + l1^2 - l2^2 + 2*l2*l3 - l3^2))^(1/2) + 2*l2*(Px^2 + Py^2)^(1/2))/(Px^2 + Py^2 + Pz^2 - 2*Pz*l1 + 2*Pz*l2 + l1^2 - 2*l1*l2 + l2^2 - l3^2)) Giá trị của q3 là: q3 = -2*atan((2*l2*l3 - ((- Px^2 - Py^2 - Pz^2 + 2*Pz*l1 - l1^2 + l2^2 + 2*l2*l3 + l3^2)*(Px^2 + Py^2 + Pz^2 - 2*Pz*l1 + l1^2 - l2^2 + 2*l2*l3 - l3^2))^(1/2))/(Px^2 + Py^2 + Pz^2 - 2*Pz*l1 + l1^2 - l2^2 - l3^2)) q3 = -2*atan((2*l2*l3 + ((- Px^2 - Py^2 - Pz^2 + 2*Pz*l1 - l1^2 + l2^2 + 2*l2*l3 + l3^2)*(Px^2 + Py^2 + Pz^2 - 2*Pz*l1 + l1^2 - l2^2 + 2*l2*l3 - l3^2))^(1/2))/(Px^2 + Py^2 + Pz^2 - 2*Pz*l1 + l1^2 - l2^2 - l3^2))

Từ kết quả của Matlab trên ta được 4 bộ nghiệm của động học nghịch. Sau đó ta sẽ vẽ 4 hình dạng của robot của 4  bộ nghiệm trên

1.3 Kiểm chứng động học cho robot bằng matlab

Bảng: Thông số chiều dài các khâu của robot

| Thank link | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài(mm) | 150 | 200 | 200 |

Trong khối động học thuận và động học nghịch

  - Không gian làm việc của robot